ALMA EGYÜTTES TECHNIKAI IGÉNY- RIDER

SZÍNPAD: Szükségünk van egy minimum 2*4 nm-es legalább 60 cm magas színpadra. Óvoda/iskola esetében megfelel egy dobogó, végső esetben szőnyeg is. 1 m-nél alacsonyabb színpad esetén kérjük, hogy kordont, vagy biztonsági személyzetet biztosítsanak, hogy a gyerekek ne mászhassanak a hangszerek, kábelek közé. Amennyiben magas a színpad és gyerekek számára nem megmászható, akkor a fenti kiegészítő intézkedésekre nincs szükség. (Kérjük, hogy amennyiben ingyenes rendezvényről van szó és nagyszámú nézőre számítanak, valamint nincs beszékezve a nézőtér, akkor egy 20-40 nm-nyi területet a színpad előtt kerítsenek le kordonnal és oda csak a gyerekeket engedjék be. Így sokkal többen fogják valóban látni a koncertet, mintha szülőkkel együtt beállnának egymás elé.)

A színpad megvilágításához fényt kérünk (nem teremfény!) 3 fős zenekarra – reflektor, lehetőség szerint 1 fejgép. Szabadtéri színpad esetén várható +10C° fok alatti hőmérséklet esetén fűtött színpad szükséges. (3db hőgomba/infrasugárzó/hőlégbefúvók)

HANGTECHNIKA:

Amennyiben mi hangosítjuk a koncertünket:

- Stabil, 230 V-os (16A) áramforrás (hatos talp) a színpad rendezői bal oldalára

- Stabil 1m2-es hangfalállás a hangrendszerünknek

- Minden mást viszünk.

Amennyiben a helyszín biztosítja a hangtechnikát:

KEVERT JELET ADUNK - XLR kimenettel- kábelt kérünk!

Szükséges:

- Stabil, 230 V-os (16A) áramforrás (hatos talp) a színpad rendezői bal oldalára.

- Kifogástalan minőségű a helyszínnek és nézőszámnak megfelelő hangosítás, ami azt lefedi.(minimum 2x2000W)

- Preferált márkák: JBL, Meyer Sound, LAcoustic, Martin Audio, HK Audio.

- A hangfalakat lehetőség szerint kérjük vagy függeszteni, vagy a színpad mellé állványra felhelyezni, hogy a közönség ne takarhassa ki.

- Megbízó technikust biztosít Megbízó saját berendezéseinek kezeléséhez.

- Minden más eszközt -saját keverőt, mikrofonokat, mikrofonállványokat, hangszerállványokat- mi viszünk és ezekből a sajátunkhoz ragaszkodunk.

- A helyszíni technikus köteles a zenekar managerének és hangtechnikusának utasításait figyelembe venni.

Technikusi kontakt:

Bencs Zoltán (Süti) 30-269-6835